Барнаул 2022

(материалы по обоснованию проектных решений)

генеральный план 
беркутовского сельсовета 
каргатского района 
новосибирской области

ООО «СибПроект»

генеральный план

беркутовского сельсовета каргатского района

новосибирской области

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик: Администрация Каргатского района Новосибирской области

Муниципальный контракт: №146/22-ЭА от 25.11.2022г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2022

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 									В.А. Фокша

Инженер землеустроитель                                                                         А. С. Румянцева

Инженер по электроснабжению 						Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 				Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 						Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории Беркутовского сельсовета Карагатского района Новосибирской области | М 1:5000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 4 | Карта границ Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 5 | Карта функциональных зон Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 7 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	12

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	14

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	14

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	14

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	15

2.4 НАСЕЛЕНИЕ	16

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	21

2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	21

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	21

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	27

2.11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	29

2.11 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	32

2.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	34

2.13 ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	45

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	57

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	59

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	60

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	61

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	61

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	62

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	64

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	65

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	67

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта	68

Приложения 1. ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ	70

Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	73

ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ)	74

ПРИЛОЖЕНИЯ 4. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСВТЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)	75

ПРИЛОЖЕНИЯ 5. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»	76

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект генерального плана Беркутовского сельсовета (далее по тексту – Беркутовский сельсовет или поселение) выполнен на основании муниципального контракта №146/22-ЭА от 25.11.2022г. на выполнение работ о подготовке проекта генерального плана Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации Каргатского района Новосибирской области от 14.02.2022 № 76/82-п «О подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы и Правила землепользования и застройки»

Проект генерального плана Беркутовского сельсовета выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от октября 2022 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории (с учетом развития производств).

Основные задачи работы:

- актуализация материалов предшествующего генерального плана;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Беркутовского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2022 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2032 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2042 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

- Постановление № 38 от 22.01.2013 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования муниципального образования Каргатской район, порядке подготовки изменений и внесения их в данный документ»;

- Постановление №295 от 19.09.2016 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Алабугинского, Беркутовского, Верх-Каргатского, Карганского, Кубанского,Маршанского, Мусинского, Первомайского, Суминского, Форпост-Каргатского сельсоветов Каргатского района Новосибирской области»

- Решение 14 сессии Совета депутатов Каргатского района Новосибирской области 3-го созыва от 30.03.2017 №112 «Об утверждении правил землепользования и застройки Карганского, Верх-Каргатского, Алабугинского, Беркутовского, Кубанского, Маршанского, Суминского,   Первомайского сельсоветов Каргатского района Новосибирской области»

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Местного значения муниципального района

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы»;

- Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка общественных инициатив, социально незащищенных жителей Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Содействие занятости населения Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Каргатского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»;

Местного значения поселения

- Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2027 гг.»;

- Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области на 2017-2023 годы»;

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Беркутовского сельсовета Каргатского района общей площадью 47292 га (8,75% от площади Каргатского района). Территория сельсовета расположена в центральной части Барабинской низменности на расстоянии 200 км от областного центра г. Новосибирска в западном направлении по федеральной трассе «Байкал», в 7 км от районного центра г. Каргата и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

В состав Беркутовского сельсовета входят, административным центром которого является с. Набережное: п. Безлюдный, с. Набережное, п. Гавриловка, 
п. Старомихайловский, д. Беркуты. Численность постоянного населения Беркутовского сельсовета по состоянию на 01.01.2021 года – 1488 человек.

С северной стороны Беркутовский сельсовет граничит с Карганским сельсоветом, на северо-востоке и востоке с муниципальным образованием 
г. Каргат, на востоке граничит с Кубанским сельсоветом, на юго-востоке граничит с Первомайским сельсоветом, на юго-западе с Маршанским сельсоветом, на западе – с Убинским муниципальным районом Новосибирской области.

Территория муниципального образования Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат Беркутовского сельсовета континентальный, обусловлен географическим положением внутри материка Евразии с соответствующим циркуляционным и радиационным режимом. С севера территория доступна воздействию арктических масс воздуха с его сухостью и низкими температурами. Открытость с юга способствует выносу прогретого континентального умеренного и даже тропического воздуха. Наиболее интенсивно циркуляционные процессы развиты зимой, весной и в первой половине осени. Зимой климат обычно устойчив, так как территория находится под воздействием северной части азиатского антициклона. Весной вновь увеличивается циклоничность, происходит постепенное отступание и размывание отрога антициклона. Летом циклоническая деятельность более спокойна, чем в переходные сезоны. Осенью, как и весной, она усиливается.

Характерны также неравномерно выраженные сезоны года: зима суровая и продолжительная, лето жаркое, но довольно короткое. Весна и осень непродолжительны, со свойственной им неустойчивой погодой. Сравнительно короткий безморозный период – с большим количеством солнечной энергии.

Максимальная температура воздуха самого теплого месяца достигает +36,4 0С, а минимальная в январе -46,7 0С.

Начало вегетационного периода в первой половине мая, конец – в начале октября. Общая продолжительность периода с положительной температурой 183-194 дня.

Максимальное количество осадков зарегистрировано 485 мм, минимальное 188 мм. В вегетационный период преобладают осадки с интенсивностью от 1 до 5 мм в сутки.

Снег выпадает в первой декаде ноября и сохраняется 160-170 дней. Мощность снегового покрова на открытых местах не превышает 15-20 см, в пониженных 100-150 см. Такое распределение снежного покрова отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных и лесных культур, расположенных на открытых возвышенных местах. Снегозадержание снижает в 1,5-2 раза промерзание почвы и повышает среднюю температуру корнеобитаемого слоя. Продолжительность снеготаяния в среднем составляет 10 дней.

Весной и летом преобладают ветры юго-западные, часто жаркие и сухие. Наибольшая среднегодовая скорость ветра 5,5 м/сек, средняя – 4,5 м/сек.

В целом климатические условия района характеризуются сравнительно ранней весной, устойчивыми положительными летними температурами, значительным количеством осадков, которые благоприятствуют широкому возделыванию зерновых, овощных и кормовых культур, а также развитию мясомолочного скотоводства.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, территория Беркутовского сельсовета, как и всего Каргатского района, относится к IB району (СНиП 23-01-99).

Полезные ископаемые. По данным Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу (СИБНЕДРА) полезных ископаемых на территории Беркутовского сельсовета в недрах отсутствуют.

(Приложение1. Письмо Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу №СФО-01-02-14/142 от 28.11.2022 г.).

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области расположены особо охраняемые природные территории регионального значения:

- Заказник «Каргатский»:

- Государственный природный заказник «Успенский» Новосибирской области.

Положение о заказнике утверждено постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2012 №445-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения – государственном природном заказнике «Успенский» Новосибирской области». Границы заказника утверждены постановлением Правительство Новосибирской области от 05.05.2018 №234-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Успенский» Новосибирской области». (Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №18057-17/37 от 14.12.2022 г.)

2.4 НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) численность Беркутовского сельсовета на 01.01.2021 года составляет 1488 человека.

Динамику изменения численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить на Рисунке 1.

Рис. 1 - Динамика изменения численности населения Беркутовского сельсовета по данным РОССТАТ

График динамики численности населения показывает, что численность в период с 2012 по 2013 сокращалась, с 2013 по 2014 год численность населения выросла на 20 человека, с 2014 по настоящее время численность населения сокращается.

Динамика численности населения Беркутовского сельсовета

Таблица 2.4.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Беркутовский сельсовет | 1685 | 1675 | 1695 | 1664 | 1649 | 1627 | 1607 | 1574 | 1515 | 1488 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции. Миграционные процессы на территории поселения минимальны и чаще всего протекают в положительном направлении, характеризуясь приростом жителей.

По предоставленным данным администрации Беркутовского сельсовета в Таблице 2.4.2. можно увидеть естественное движение населения, характеризующееся изменением числа родившихся и умерших за последние годы, а также протекающими миграционными процессами.

Естественное движение населения

Таблица 2.4.2.

| № п/п |  | Показатели |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Поселок Старомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общая численность (чел.) | Зарегистрированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактически проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Рождаемость (чел.) |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 |  | Смертность (чел.) |  | 4 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 |  | Миграция (+/-) |  | +1 -2 | -12 | 0 |  | +2 -8 | -7 | -3 | +2 -2 | -2 +3 | -3 | 0 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  |  | -1 | -12 | 0 |  | -6 | -7 | -3 | 0 | -1 | -3 | 0 |  |
| деревня Беркуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность (чел.) |  | Зарегистрированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактически проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рождаемость (чел.) |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Смертность (чел.) |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |  |
| 4 | Миграция (+/-) |  |  | +4 -8 | -1 | +4 |  | +1 -1 | +1 -6 | +2 -2 | +1 -4 | +1 -4 | -3 | +1 -2 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  |  | -4 | -1 | +4 |  | 0 | -5 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 |  |
| село Набережное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность (чел.) |  | Зарегистрированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактически проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рождаемость (чел.) |  |  | 16 | 14 | 8 |  | 12 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 |  |
| 3 | Смертность (чел.) |  |  | 14 | 15 | 0 |  | 6 | 13 | 19 | 18 | 17 | 17 | 23 |  |
| 4 | Миграция (+/-) |  |  | +25 -23 | +32 -25 | +72 -4 |  | +41 -23 | +56 -41 | +33 -23 | +49 -54 | +44 -50 | +12 -66 | +43 -36 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  |  | +2 | +7 | +68 |  | +18 | +15 | +10 | -5 | -6 | -54 | +7 |  |
| поселок Безлюдный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность (чел.) |  | Зарегистрированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактически проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рождаемость (чел.) |  |  | 3 | 7 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
| 3 | Смертность (чел.) |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Миграция (+/-) |  |  | +5 -11 | +1 -9 | +3 |  | +1 -4 | +1 -4 | +1 -11 | +6 -20 | +5 -8 | 0 | +3 -2 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  |  | -6 | -8 | +3 |  | -3 | -3 | -10 | -14 | -3 | 0 | +1 |  |
| поселок Гавриловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность (чел.) |  | Зарегистрированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фактически проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рождаемость (чел.) |  |  | 6 | 5 | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |
| 3 | Смертность (чел.) |  |  | 4 | 7 | 0 |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |  |
| 4 | Миграция (+/-) |  |  | +3 -7 | +4 -11 | +5 |  | +13 -5 | +10 -4 | +3 -16 | +4 -11 | +4 -12 | +7 -5 | +11 -5 |  |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  |  | -4 | -7 | +5 |  | +8 | +6 | -13 | -7 | -8 | +2 | +6 |  |

Из таблицы 2.4.2 можно сделать вывод, что происходит отток населения из маленьких деревень и сел, в более большие, где хорошо развита социально значимые объекты.

Согласно схеме территориального планирования Каргатского района население на территории Беркутовского сельсовета постепенно уменьшается.

Прогноз демографического развития Беркутовского сельсовета приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

- Генеральным планом принят инерциональный сценарий развития, при котором численность населения остается на исходном уровне за счет увеличения рождаемости (без роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Реализация такого сценария развития возможна при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, реализации целевых программ: федеральных, областных и районных. Это позволит значительно снизить темпы убыли населения, и практически сохранить его в существующих показателях.

Территория муниципального района имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 30 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 1 января 2021 года.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2032 году в Беркутовском сельсовете составит:

Hр=1488×1+-0,110010= 1473 человек.

Население на расчетный срок к 2042 году в Беркутовском сельсовете составит:

Hр=1488×1+-0,110020= 1458 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 1473 человек (-1,00%), на расчетный срок – 1458 человек (-2,01%).

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.4.3.

Расчетная численность населения

Таблица 2.4.3.

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2021 г. | Первая очередь 2032 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Беркутовский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | 1488 | 1473 | 1458 |

Возрастная и половая структура населения. Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства администрации Каргатского района, на текущий период приведены в Таблице 2.4.4.

Половой и возрастной состав населения рабочего поселка на 01.01.2021

Таблица 2.4.4.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4-6 | 7- 16 | 17- 18 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Беркутовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 1690 | 51 | 48 | 187 | 20 | 862 | 467 | 28 | 89 | 31 | 247 | 522 | 423 | 99 |
| % | 100 | 3,01 | 2,84 | 11,06 | 1,18 | 51,00 | 27,63 | 1,65 | 5,26 | 1,83 | 14,61 | 30,88 | 25,02 | 5,85 |

По существующему состоянию характеристик населения Беркутовского сельсовета можно сделать следующие выводы:

нестабильный показатель рождаемости (в среднем 7 детей/год)

отрицательный показатель прироста населения (за счет высокой миграции населения);

- высокий показатель численности населения старше трудоспособного возраста (51%), рост тенденции «старения населения».

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экономика поселения представлена такими отраслями, как сельское хозяйство, торговля, предпринимательство, КФХ и личное подсобное хозяйство. Доминирующая отрасль – сельское хозяйство. Градообразующим предприятием является ЗАО «Птицефабрика «Каргатская».

Лесохозяйственная деятельность

## 2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Все данные по жилому фонду рабочего поселка приведены в соответствии с данными Администрации Беркутовского сельсовета.

Жилой фонд Беркутовского сельсовета составил 37744 кв.м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 25,4 кв.м/чел (в среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 28,3 кв.м/чел). Обеспеченность жилым фондом на сельское поселение составляет 89,6%.

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

Здравоохранение представлено 5-ю фельдшерско-акушерскими пунктами. Укомплектованность ФАПов медицинским персоналом составляет 60 %, отсутствует фельдшер в д. Беркуты, население которого обслуживает фельдшер с. Набережноеи в п. Старомихайловский – обслуживание населения проводит фельдшер из с. Маршанское соседнего муниципалитета путем выезда 2 раза в неделю. Сельские жители малых населенных пунктов практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер. Медицинское обслуживание населения оставляет желать лучшего.

Учреждение образования

На территории поселения расположены две школы: общеобразовательная средняя школа в с. Набережное и основная в п. Безлюдный, в которых обучается 199 детей. Осуществляется подвоз учащихся в Набережную среднюю школу из 3-х малых населенных пунктов.  В с. Набережное функционирует самый крупный из сельского детского сада «Солнышко» на 136 мест, работает филиал Каргатской районной школы искусств, что позволяет объединить воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Учреждения культуры

На территории Беркутовского сельсовета работает одно учреждение культуры – МКУК «Беркутовский социально-культурный центр», в состав которого входят:   СДК с. Набережное, 4 сельских клуба в поселках поселках Гавриловка, Старомихайловский, Безлюдный и в д. Беркуты, 2 сельские библиотеки  (с.Набережное, п. Гавриловка), обслуживающие также жителей малых населенных пунктов Старомихайловский, Безлюдный и Беркуты путем выезда. Укомплектованность квалифицированными кадрами недостаточная, остро кадровая проблема стоит в сельских клубах малых населенных пунктов (п. Старомихайловский, п.Безлюдный).

При учреждении культуры работают клубы и кружки по интересам. Особо надо отметить работу с детьми. Все объекты культуры расположены в типовых зданиях, которые требуют капитального ремонта.

Спортивные сооружения

На территории поселения только в административном центре с. Набережное имеется спортивное ядро, включающее в себя - хоккейную коробку, футбольное поле, беговую дорожку, волейбольную площадку и гимнастический городок, спортивный зал при МКОУ «Набережная СШ». Население других населенных пунктов не имеет возможности для занятий спортом. Спортивная работа в многочисленных секциях при средней школе и учреждении культуры. В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах и на коньках. На территории поселения имеются мужская и женская волейбольные команды, команда по хоккею с шайбой. Муниципальное образование достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях. Близость районного центра позволяет детям заниматься спортом в секциях спортивного комплекса в г. Каргате.

Общественное питание

Предприятиями общественного питания на территории Беркутовского сельсовета представлено столовой ЗАО п/ф «Каргатская».

Торговля и обслуживание

Торговую сеть на территории поселения представляют 10 предприятия торговли, из них: 100, площадь которых составляет 744,0 кв.м.

Банковские услуги

Почтовую связь осуществляет почтовое отделение «Беркутовское» – филиал ФГУП «Почта России».

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также местными нормативами градостроительного проектирования Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области, утвержденные решением совета депутатов Каргатского района Новосибирской области от 30.03.2017 г. №110.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.7.1.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Беркутовский сельсовет |  | СТП Каргатского района | СТП Новосибирской области |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. чел | 52 | 55 | Детский сад на 15 мест в с. Набережное Детский сад на 20 мест в п. Безлюдное |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 уч. на 1 тыс. чел | 148 | 623 |  |  |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв.м. на 1 тыс. человек | 520,8 | 10000 | Спортивный зал в с. Набережное Крытый бассейн в с. Набережное |  |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 115,20 посещений/смена на 10 тыс. человек | 17,1 | - |  |  |
| 5 | Библиотеки | 7 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 10,4 | 22,1 |  |  |
| 6 | Учреждения культуры клубного типа | 300 мест на 1 тыс. чел. | 446 | 460 |  |  |
| 7 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | 300 кв. м. на 1 тыс. чел. | 446,4 | 744 | Магазин розничной торговли в с. Набережное, п. Михайловский, п. Безлюдное |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 59 | - | Предприятие общественного питания на 50 мест в с. Набережное |  |
| 9 | Отделение почтовой связи | 1 объект на не более 5 тыс. человек | 1 | 1 |  |  |

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт

Территория поселения расположена в центральной части Барабинской низменности на расстоянии 200 км от областного центра г. Новосибирска в западном направлении по федеральной трассе «Байкал», в 7 км от районного центра г. Каргата и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

Автотранспортные предприятия на территории Беркутовского сельсовета отсутствуют.

Грузовые перевозки осуществляются сельхозпредприятиями собственным транспортом. Для населения грузы перевозят либо частным транспортом, либо автомашиной, принадлежащей администрации Беркутовского сельсовета.

Пассажирскими перевозками на территории муниципального образования занимается ООО «Каргатское АТП». Существуют районные маршруты во все населенные пункты. Однако, в малые населённые пункты периодичность автобусных маршрутов из районного центра 2 раза в неделю. Пассажирскими перевозками внутри муниципального образования никто не занимается, что ставит население Беркутовского сельсовета в зависимость от районных маршрутов.

Общая протяженность дорог по территории поселения – 70,4 км, из них с твердым покрытием 62,25 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Беркутовского сельсовета, составляет 17,4 км, в том числе с твердым покрытием 9,25 км. Все дороги требуют ремонта. В 2010 году произведён ремонт дороги с асфальтовым покрытием протяжённостью 300 м за счет областного и местн6ого бюджетов.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов и в гаражных кооперативах.

Улично-дорожная сеть.

Сеть улиц и дорог в Беркутовском представляет собой сложившуюся в соответствии с размерами пассажирского, грузового и пешеходного движения сеть магистралей и улиц.

В соответствии с характером застройки улицы в поселке в основном жилые в усадебной застройке. Ширина в красных линиях основных улиц составляет 20-30 метров –это широкие, просторные улицы с рядами деревьев, отделяющих проезжую часть от пешеходной.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Беркутовского сельсовета приведены в Таблице 2.8.2.

- Перечень улично-дорожной сети Беркутовского сельсовета

Таблица 2.8.2.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| с. Набережное |  |  |
| 1 | Ул. 1-я Береговая | 477 |
| 2 | Ул. 2-я Береговая | 615 |
| 3 | Ул. Комсомольская | 144 |
| 4 | Ул. Лесная | 611 |
| 5 | Ул. Матросова | 504 |
| 6 | Ул. Надречная | 1022 |
| 7 | Ул. Рабочая | 561 |
| 8 | Ул. Совхозная | 782 |
| 9 | Ул. Школьная | 657 |
| п. Гавриловка |  |  |
| 1 | Ул. Заречная | 714 |
| 2 | Ул. Мира | 842 |
| 3 | Ул. Надречная | 270 |
| 4 | Пер. Речной | 203 |
| 5 | Ул. Свободы | 373 |
| 6 | Ул. Центральная | 1140 |
| п. Старомихайловский |  |  |
| 1 | Ул. Центральная | 1764 |
| п. Безлюдный |  |  |
| 1 | Ул. Березовая | 450 |
| 2 | Ул. Лесная | 764 |
| 3 | Пер. Садовый | 341 |
| д. Беркуты |  |  |
| 1 | Ул. Покроводонская | 819 |
| 2 | Пер. Самодунсковский | 256 |

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Беркутовского сельсовета осуществляется от Новосибирской энергосистемы – системной ПС 220/110/35/10 кВ «Груздевка».

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах района централизованное водоснабжение осуществляется из водозаборных скважин.

Водоснабжение жителей Каргатского района базируется как на использовании подземных вод. На территории района все водозаборные сооружения работают на не утвержденных запасах. Водоснабжение населения района осуществляется одиночными и тремя групповыми водозаборами, а также колодцами.

Сведения по водозаборным скважинам на территории Беркутовского сельсовета представлены в таблице 2.9.1.

Сведения по водозаборным скважинам на территории 
Беркутовского сельсовета

Таблица 2.9.1

| № п/п | Местоположение скважины | Марка насоса | Глубина скважины, м | Производительность скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Беркуты | ЭЦВ 6-10-80 | 40 | 100 |
| 2 | п. Безлюдный | ЭЦВ 6-10-80 | 37 | 150 |
| 3 | п. Гавриловка | ЭЦВ 6-10-80 | 40 | 250 |
| 4 | п. Старомихайловский | ЭЦВ 6-10-80 | 40 | 100 |
| 5 | с. Набережной | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | 250 |

Совершенствование и расширение системы водоснабжения необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, для улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей поселения.

Основными проблемами водоснабжения в МО являются:

  - значительный износ трубопроводов водоснабжения и технологического оборудования.

Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Беркутовского сельсовета отсутствует. В основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Существующее положение

На территории поселения функционируют 2 котельных установки, в 
п. Безлюдный блочно-модульная котельная на природном газе в с. Набережное, находятся в муниципальной собственности.

Протяженность тепловых сетей составляет 3,1 км.

Характеристика источников теплоснабжения представлена в таблице 2.9.2.

Тепловая мощность источников теплоснабжения Беркутовского сельсовета

Таблица 2.9.2

| № п/п | Котельная, адрес котельной | Тип и количество котлов | Общая тепловая мощность Гкал/час | Вид топлива | Количество сжигаемого топлива (тонн) в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП «Беркутовское ЖКХ» муниципальная котельная БМГК с. Набережное | 2хUnical ELLPREX 1100 | 1,892 | Природный газ | 2,8 |
| 2 | МУП «Беркутовское ЖКХ» муниципальная котельная п. Безлюдный | 1хКВр-0,1 1хКВ-0,1 | 0,2 | уголь | 0,3 |
| 3 | МУП «Беркутовское ЖКХ» муниципальная котельная с. Беркуты | 2х НР-18 | 0,8 | уголь | 0,36 |

Газоснабжение

Газоснабжение выполняет эксплуатационная база ОАО «Сибирьгазсервис», расположенная в г. Каргате. В настоящее время газифицировано только с. Набережное. Протяженность уличных газовых сетей составляет 11,74 км.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Существующее положение

Территория села Набережное телефонизирована, действует существующая АТСК 320 № М на 416 номеров.

В каждом селе принимается телевещание 3 каналов. Телевизионное вещание в селе осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизионных программ обеспечивается от существующего ретранслятора города Каргат.

В каждом селе установлено по одному таксофону.

2.11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Село Набережное расположено на территории Беркутовского сельсовета на правом берегу реки Каргат на расстоянии 2,5 км от районного центра – города Каргат.

Основной въезд на территорию села осуществляется с дороги Каргат – Маршанское по мосту через реку Каргат с выходом на основную улицу села – 
ул. Лесную.

Жилая зона села – основная её часть, расположена между основной улицей Лесной и берегом реки Каргат.

Рисунок сетки улиц села подчинён характеру рельефа и направлению русла реки. Жилые кварталы, на которые разрезается жилая зона сетью улиц, имеет свободную форму неправильных многоугольников. Кварталы застроены в основном малоэтажными усадебными домами. В зоне центра расположены несколько 2-х этажных многоквартирных домов. В последние годы началась застройка кварталов расположенных севернее улицы Лесная и по переулку Лесному.

Центр села размещается почти в геометрическом центре жилой зоны по 
ул. Школьная. Его застройка формируется административными зданиями, учреждениями культурно-бытового обслуживания и торгового назначения, Домом культуры, территорией и зданием школы и детского сада.

К северо-востоку от жилой зоны расположены земли ЗАО «Птицефабрика Каргатская», на которых размещается и сама производственная зона птицефабрики. В санитарно-защитную зону птицефабрики попадает небольшая часть жилой зоны.

Другая производственно-коммунальная зона расположена в юго-западной части села в окружении жилых кварталов. На территории этой зоны находятся ремонтно-механические мастерские и котельная, работающая на природном газе.

Территорию села к северу от жилой зоны пересекает три линии ЛЭП 35кВ, проходящие к электроподстанции и образующие технический коридор.

Свободная территория в границах села, которую можно рассматривать как резерв для территориального развития села, расположена к северу от жилой зоны и частично занята лесными берёзово-осиновыми колками.

Жители села Набережное пользуются кладбищем города Каргат. Участок свалки ТБО расположен в 1,5км к северу от жилой зоны.

В п. Гавриловка сложившаяся форма кварталов прямоугольная, в основном, имеет правильную форму. Вся территория поселка условно делится р. Каргат на две части. По левому берегу реки расположена основная улица Центральная, вдоль которой расположены все социально значимые объекты: СОШ, ФАП, магазины, ДК. Правобережная же сторона представлена жилой застройкой.

В п. Старомихайловский сложившаяся форма кварталов прямоугольная, в основном, имеет правильную форму. Поселок располагается на правом берегу 
р. Каргат. Основной и единственной улицей поселка является Центральная. На территории поселка располагаются: школа, ДК и 2 магазина.

В п. Безлюдный сложившаяся форма кварталов прямоугольная, в основном, имеет правильную форму. Территория поселка сосредоточена вокруг недействующей молочной фермы. Основной улицей поселка является Березовая. На территории поселка из общественно-деловых зданий расположен ФАП, школа, ДК и магазин.

В д. Беркуты сложившаяся форма кварталов прямоугольная, в основном, имеет правильную форму. Территория поселка сосредоточена вдоль второстепенной улицы – Покроводонская, на которой расположены так же школа, ДК и магазин.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории Беркутовского сельсовета

Таблица 2.11.1

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилая зона | Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства. |
| 2 | Общественно-деловая зона | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| 3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Часть его территории, на которой размещают постройки и сооружения производственного назначения данного сельскохозяйственного предприятия. |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования объектов туризма и отдыха, существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования, а также для отделения территорий жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон от территорий организаций, промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также обеспечения снижения данных воздействий средствами озеленения. |
| 8 | Зона кладбищ | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 9 | Зона акваторий | Зона предназначена для расположения водных объектов |
| 10 | Территория общего пользования | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) |

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов

Таблица 2.11.2.

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| Беркутовский сельсовет с. Набережное |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 151,61 |
| 1 | Жилая зон | 133,55 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 1,03 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,09 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,97 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 0,14 |
| 6 | Территория общего пользования | 8,61 |
| Беркутовский сельсовет п. Гавриловка |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 95,95 |
| 1 | Жилая зон | 87,82 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,50 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,36 |
| 4 | Зона акваторий | 2,34 |
| 5 | Территория общего пользования | 4,50 |
| Беркутовский сельсовет п. Старомихайловский |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 39,86 |
| 1 | Жилая зон | 36,23 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,22 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,1 |
| 4 | Территория общего пользования | 1,89 |
| Беркутовский сельсовет д. Беркуты |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 39,56 |
| 1 | Жилая зон | 37,30 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,12 |
| 3 | Территория общего пользования | 2,14 |
| Беркутовский сельсовет п. Безлюдный |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 57,14 |
| 1 | Жилая зон | 53,38 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 2,06 |
| 3 | Территория общего пользования | 1,70 |

2.11 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

При этом согласно ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

Территория муниципального образования Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Генеральным планом планируется граница населенного пункта с. Набережное, площадью 151,61 га.

Границы населенного пункта п. Гавриловка установлены Генеральным планом, утвержденным Решением Совета депутатов Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в 2014 году. Сведения о границе, населенного пункта внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:09-4.17.

Границы населенного пункта п. Беркуты установлены Генеральным планом, утвержденным Решением Совета депутатов Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в 2014 году. Сведения о границе, населенного пункта внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:09-4.22.

Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта, площадью 39,55га.

Границы населенного пункта п. Безлюдный установлены Генеральным планом, утвержденным Решением Совета депутатов Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в 2014 году. Сведения о границе, населенного пункта внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:09-4.4.

Границы населенного пункта п. Старомихайловский установлены Генеральным планом, утвержденным Решением Совета депутатов Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области в 2014 году. Сведения о границе, населенного пункта внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:09-4.11.

Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта, площадью 39,87га.

2.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения в основном происходит в результате поступления в него:

продуктов сгорания топлива;

отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бензапирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельского поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельского поселения, представлены в графических материалах генерального плана «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения поселения».

Поверхностные воды и подземные воды

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

запыление;

осаждение газообразных химически активных соединений;

загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

строительные работы;

прокладка коммуникаций;

наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Обращение с отходами производства и потребления

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО).

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2042 г., чел. | Объем отходов куб. м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб. м/год | Итого, куб. м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Беркутовский | 1458 | 2,38 | 3470,04 | 392,95 | 572,9 |

Транспортирование ТКО на территории Каргатского района в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию площадок временного накопления действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Каргатского района, транспортируются на объект размещения, расположенный вблизи г. Каргата.

Транспортирование ТКО в Каргатском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает, наряду с комплексным полигоном вблизи г. Каргата, наличие на территории Каргатского кластера площадок временного накопления, располагающихся вблизи с. Усть-Сумы Каргатского района.

Для транспортирования отходов из населенных пунктов, входящих в состав района, организуются одно- или многоэтапные маршруты транспортирования.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на площадки временного накопления либо непосредственно на территорию комплексного полигона. В последующем отходы, выгруженные на площадке временного накопления в с. Усть-Сумы, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Каргата.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области

| Адрес | Статус площадки | Тип площадки | Тип отходов | Площадь кв. м | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт.) |  | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по факту | планируемое |  |
| Каргатски район,с.Набережное,ул.Лесная,2 | установленная | необорудованная | смешанный | 2 | без покрытия | 4 | 0 | 3 |
| Каргатски район,с.Набережное,ул.Комсомольская,1 | установленная | необорудованная | смешанный | 5 | бетон | 5 | 0 | 3,5 |
| Каргатский район,с.Набережное,ул.Школьная,13 | установленная | необорудованная | смешанный | 1 | без покрытия | 1 | 0 | 0,7 |
| Каргатский район,с.Набережное,ул.Школьная,15 | установленная | необорудованная | смешанный | 1 | без покрытия | 1 | 0 | 0,7 |
| Каргатский район,с.Набережное,ул.Школьная,17 | установленная | необорудованная | смешанный | 2 | без покрытия | 2 | 0 | 1,4 |
| Каргатский район,с.Набережное, ул.Школьная,6 | установленная | необорудованная | смешанный | 1 | бетон | 1 | 0 | 0,7 |
| Каргатский район,с.Набережное,ул.Школная,19/1 | установленная | необорудованная | смешанный | 2 | без покрытия | 2 | 0 | 1,4 |
| Каргвтский район,с.Набережное,ул.Школьная,19/2 | установленная | необорудованная | смешанный | 1 | без покрытия | 1 | 0 | 0,7 |

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети;

организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства.

Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения;

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

благоустройство и расчистка водных объектов;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов;

выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Рекомендуются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

создание мобильного и вертикального озеленения;

оборудование территории малыми архитектурными формами;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории населенных пунктов;

организация озеленения санитарно-защитных зон;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельского поселения складывается из:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

Санитарную очистку и благоустройство территории лечебно-профилактических учреждений рекомендуется организовать в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

## 2.13 ГРАДАСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

береговыми полосами водных объектов;

санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами инженерной и транспортной инфраструктуры;

придорожными полосами автомобильных дорог;

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены ниже (Таблица 2.13.1)

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | ЗАО Птицефабрика «Каргатская» | 500 |
|  | РТМ | 300 |
|  | Гараж ЗАО Птицефабрика «Каргатская» | 300 |
|  | Газовая котельная | 300 |
|  | Гараж ПСК «Гавриловский» | 300 |
|  | Мастерские ПСК «Гавриловский» | 300 |
|  | Деревообрабатывающая мастерская | 100 |
|  | ПС 35/10кВ Гавриловка | 100 |
|  | Зерносклад ЗАО Птицефабрики «Каргатская» | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) трубопровода (447.85 – 500.30 км основного, 447.85 – 500.30 км лупинга) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» | Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) КЛС 93 км Прииртышского ПТУС ОАО "Связьтранснефть" в границах Чулымского районаНовосибирской области (S=260.83/0.57 га) |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) КЛС 93 км Прииртышского ПТУС ОАО "Связьтранснефть" в границах Каргатского района Новосибирской области (S=209463/4005) |  |
|  | (охр.зона)лин.сооруж.-сооруж.связи,вх.в составВОКЛС на уч.Омск-Чулым-ВОЛСпротяж.529.24км,149закр.подз.перехода на уч.отУС"Пл.8.0"г.Омск доУС"Чулым"г.Чулым нефтепр.Омск-ИркутскПрииртышскогоПТУСОАО"Связьтранснефть"в границахКаргатского района(S=187972/3794) |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ВЛ 10 кВ (451,04 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)ЭХЗ (451,04 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Электросетевой комплекс "ЛЭП-110 З-5-6, З-7-8 Чулымская-Груздевка-БТЭЦ (с отпайкой на тяговую ПС "Новогутово")" Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Электросетевой комплекс "ЛЭП-110 З-5-6, З-7-8 Чулымская-Груздевка-БТЭЦ (с отпайкой на тяговую ПС "Новогутово")" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи ЛЭП-220 кв. №244" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-220 кВ №243 БТЭЦ-Чулымская" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ПС Груздевка" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ЛЭП-110 З-5-6 Чулымская - Груздевка (часть электросетевого комплекса "ЛЭП-110 З-5-6, З-7-8 Чулымская - Груздевка - БТЭЦ (с отпайкой на тяговую ПС "Новогутово")" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - Воздушная линия электропередачи 35 кВ Груздевая-Кольцовка №3589 (часть Воздушной линия электропередачи 35 кВ Груздевая-Озерки № 35310; № 35309; № 3589) |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия электропередачи 35-кВ Груздевая - Озерки №35310; №35309; №3589" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-10 кв № 1 от п/ст Груздевая" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-175 с.Безлюдное пилорама 100 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-175 с.Безлюдное проп. 2,2км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-11З с.Кольцовка проп.0,4 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от ТП N 2-61 с.Безлюдное проп.2,00 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-61 Безлюдное 250 ква" | Сведения внесены в Единый государственный реестр Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)защитного вала (461,20-462,50 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ N1 от пс Гавриловка" |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)ВЛ 10 кВ (462,55 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Публичный сервитут, устанавливаемый для реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода федерального значения "Магистральный нефтепродуктопровод "Омск-Сокур". Замена трубы на участке "Барабинск-Чулым" 462,1-496,0 км. Новосибирское РНУ. Реконструкция" |  |
|  | Публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:09:020116:325 |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-60 с.Беркуты проп.4,88км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-60 Беркуты 160 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-116 с.Беркуты непр.0,68км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-116 с.Беркуты ж-во 160 ква" |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)ВЛ 10 кВ (468,73 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)ЭХЗ (468,73 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:09:000000:19 |  |
|  | Охранная зона газопровода-отвода к г.Каргат |  |
|  | Охранная зона ВЛ-0,4кВ |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона)ВЛ 10 кВ (472,94 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) ЭХЗ (472,94 км) МН «Омск-Иркутск» ОАО «Транссибнефть» |  |
|  | Новосибирская область, Каргатский район, МО Беркутовский сельсовет, МО г. Каргат, охранная зона существующей газораспределительной сети «Газопровод к с. Набережное Каргатского района Новосибирской области» (21477 +/- 185 кв.м) |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Воздушная линия электропередачи 35 кВ Каргат - Гавриловка №306" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-10 кв N 6 от п/ст Гавриловская проп. З,6 км" |  |
|  | Охранная зона ВЛ-10 кВ №8 |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-207 с.Набережное быт 250 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-90 с.Набережное проп.0.7 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-90 с.Набережное кир.з-д 250 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-90 с.Набережное проп.1,1 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-10 кв N З от п/ст Гавриловская проп.0,49 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ N2 от пс Гавриловка" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "сооружение (подстанция 35/10 Гавриловка)" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-З8 п/с Гавриловка 60 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от ТП N 2-1З8 с.Набережное непр.2,7 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН 10/04 кв N 2-1З8 с.Набережное 400 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от ТП N 2-12 с.Набережное непр.3,6 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ N 4 от пс Гавриловка" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН 10/04квN 2-12 с.Набережное 180 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от ТП N 2-14 с.Набережное непр.2,1 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-14 с.Набережное 160 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН -10/0,4кВ 2-180 100кВА с. Набережное БМК" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от ТП N 2-6З с.Набережное непр. 2,2км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/04 кв N 2-6З с.Набережное 400 ква" |  |
|  | Охранная зона ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4кВ №2-91 с.Набережное |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН-10/0,4кВ №2-91 с.Набережное" |  |
|  | Охранная зона ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4кВ №2-204 с.Набережное |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН-10/0,4кВ №2-204 с.Набережное" |  |
|  | Охранная зона «Газопровод высокого давления ГРП № 2 с. Набережное Каргатского района НСО» |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-15 с.Набережное проп.0.62 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-15 с.Набережное 100 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-1З с.Гавриловка проп.4,32 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-1З с.Гавриловка быт 100 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-151 с.Гавриловка проп.1,8 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/04 кв N 2-151 с.Гавриловка з/ток 250 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-1З7 с.Гавриловка базы 100 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-208 с.Гавриловка КЗС 400 ква" |  |
|  | Строительство ВОЛС в Каргатском районе на участке АТС (п. Гавриловка) до АТС (с. Маршанское) по программе "Ведомтственная целевая программа 500+" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл 10 кв N З Маршанка ж/б 12,49 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-З6 с.Старомихайловский проп.1,8 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N2-З6 п.Старомихайловский 160 ква" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Вл-0,4кв от КТП N 2-20З с.Старомихайловский проп.2,8км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП 10/04 кв N 2-20З п.Старомихайловский 160 ква" |  |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Водоохранная зона р. Каргат (Каргатенок), Здвинский, Каргатский, Убинский, Чулымский районы Новосибирской области | Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | р. Вешневка | 50 |
| Зона подтопления |  |  |
|  | Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области |  |
|  | Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированной р. Каргат, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области |  |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Прибрежная защитная полоса реки Карасук на территории Новосибирской области | Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | р. Вешневка | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
| 93. | река Каргат | 20 |
| 94. | река Вишневка | 20 |
| Придорожная полоса |  |  |
| 95. | Автомобильная дорога IV категории | 50 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

Водный кодекс Российской Федерации.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления подтопления. На территории сельского поселения границы зон затопления отсутствуют.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19-1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (с изменениями на 8 декабря 2020 года).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с РНГП Новосибирской области, местными нормативами градостроительного проектирования Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области, утвержденные Решением сессии депутатов Каргатского района от 30.03.2017 г. №110. Показатели обеспеченности населения Беркутовского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже (Таблица 3.1).

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  |  |  |
|  | - централизованным водоотведением |  |  |  |
|  | - газоснабжением |  |  |  |
|  | - электроснабжением |  |  |  |
|  | - централизованным теплоснабжением |  |  |  |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Схемами территориального планирования Российской Федерации объектов федерального значения на территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области не предусмотрено.

2. В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, на территории Беркутовскго сельсовета не планируются мероприятия по размещению объектов регионального значения:

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Каргатского района Новосибирской области на территории Беркутовского сельсовета планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района:

- Детский сад на 15 мест в с. Набережное;

- Детский сад на 20 мест в п. Безлюдное;

- Спортивный зал, площадью 540 кв. м. в с. Набережное;

- Бассейн, площадью 70 кв. м в с. Набережное;

- Магазины розничной торговли, площадью 100 кв. м. в с. Набережное;

- Магазины розничной торговли, площадью 350 кв. м. в п. Михайловский;

- Магазины розничной торговли, площадью 20кв. м. в п. Безлюдное;

- Объекты общественного питания на 50 мест в с. Набережное;

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Беркутовского селсьовета сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чрезвычайная ситуация природного метеорологического характера.

сельсовете относятся:

1	Бури, ураганы, природные явления возникающие, при скорости ветра более 30 м/с.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

2	Сильные ветры с температурой воздуха от (-40 оС) и ниже и продолжительностью более двух суток.

Возможные последствия: резкое увеличение потребления тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

3	Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью.

Возможные последствия: в результате явления, происходит налипание мокрого снега на деревья, угловые части многоэтажных зданий, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс. Возможно поражение людей электротоком, нарушение движения транспорта, осуществления связи, энергоснабжения, и проводного радиовещания.

4	Сильная метель - непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта.

Возможные последствия: материальный ущерб и ущерб здоровью.

5	 Лесные пожары. Анализ пожарной обстановки показывает, что наиболее вероятной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха.

6	 Эпидемиология. В районе вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

7	 Эпизоотия. На территории района существует вероятность возникновения эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии, птичьего гриппа.

8	 Эпифитотии. Появление в большом количестве вредителей сельскохозяйственных растений может нанести сельхозпроизводству значительный материальный ущерб.

Из заболеваний основных сельскохозяйственных растений наибольшую опасность представляют собой колорадский жук, тля, клубеньковый долгоносик, крестоцветная блошка и серая зерновая совка. Из болезней: ржавчина, пыльная головка, мучнистая роса, кормовые гнили, септориоз.

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера потенциально опасных объектов подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникновения чрезвычайных ситуаций на пять классов:

- 1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций;

- 2 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками региональных чрезвычайных ситуаций;

- 3 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками территориальных чрезвычайных ситуаций;

- 4 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками местных чрезвычайных ситуаций;

- 5 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками локальных чрезвычайных ситуаций.

На территории автозаправочных станций располагаются емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), которые в различной степени представляют опасность. В случае разгерметизации резервуара существует возможность воспламенения пролива топлива и последующего взрыва топливовоздушной смеси. Основные поражающие факторы при возгорании разлива 
ЛВЖ и взрыва ТВС:

- поражение тепловым излучением при горении пролива топлива;

- поражение тепловым излучением «огненного шара»;

- поражение воздушной ударной волной при взрыве топливовоздушной смеси образовавшейся при разливе топлива.

Основные опасности на этих объектах связаны с разгерметизацией топливного шланга при проведении наливных работ на АЗС, возгорание от внешних источников зажигания, возгорание пролива. При возникновении ЧС на данных объектах в зону поражения может попасть как территория данного предприятия, так и часть жилой зоны (до 3-5 км) вблизи предприятия. Санитарные потери могут составить до 800 человек, безвозвратные потери составят до 50 человек.

Отнесение потенциально опасных объектов к классам опасности осуществляется комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители органов управления по делам ГО и ЧС и специально уполномоченных органов в области промышленной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, специализированных организаций.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Беркутовского сельсовета могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, аварийные ситуации на автомагистрали с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. На проектируемой территории предприятий, использующих в своем технологическом цикле АХОВ, нет.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Статус сельского поселения муниципального образования Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения. Граница Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 54:00-3.223 и площадь 47292 га.

Баланс земель по категориям на территории Беркутовского сельсовета

Таблица 7.1.

| № | Наименование категории | Исходный год 2022 г. |  | Изменение площадей, га | Расчетный срок (2042 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % |  | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов по существующему положению | 60,63 | 0,13 | 0 | 60,63 | 0,13 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,98 | 0,002 | 0 | 0,98 | 0,002 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 30801,5 | 66,23 | 0 | 30801,5 | 66,23 |
| 4 | Земли лесного фонда | 13206,2 | 28,39 | 0 | 13206,2 | 28,39 |
| 5 | Земли водного фонда | 87,5 | 0,18 | 0 | 87,5 | 0,18 |
|  | ИТОГО в границах МО | 46505 | 100 | 0 | 46505 | 100 |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

8.1 По данным Министерства культуры Новосибирской области в границах территории застройки Беркутовского сельсовета Каргатского района объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

8.2 По данным Государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области на рассматриваемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, отсутствуют.

8.3 Исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения на территории Беркутовского сельсовета отсутствуют.

Памятники местного значения на территории Беркутовского сельсовета

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование памятного места (сооружения) | Точный адрес размещения | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Памятник Воинам-землякам погибшим в ВОВ | с. Набережное, ул. Школьная |  |

В границах Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области отсутствуют защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Выявленный объект культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

Для выявленного объекта культурного наследия границы территорий не утверждены. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 №79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения утверждаются в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Беркутовского сельсовета Каргатского района Новосибирской области расположены земли лесного фонда из состава земель Каргатского лесохозяйственного участка Каргатского лесничества.

Решение по отнесению участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границы населенных пунктов, либо по отнесению к функциональным зонам, отличным от зоны лесов, принималось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ).

При внесении изменений в генеральный план поселения выполнен анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также материалов лесоустройства Каргатского лесничества.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Беркутовского сельсовета Каргатского района, не выявлено.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Беркутовском сельсовете приведены в Таблице 9.1.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2021 г.) | Расчетный срок (2042 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель | га | 46505 | 46505 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 60,63 | 60,63 |
| 1.2 | Земли лесного фонда | га | 13206,2 | 13206,2 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 30801,5 | 30801,5 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 0,98 | 0,98 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 87,5 | 87,5 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га | 53,37 | 53,37 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 0,31 | 0,31 |
| 2.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 62,59 | 62,59 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,98 | 0,98 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 30801,5 | 30801,5 |
| 2.7 | Зона рекреационного назначения | га | 2,85 | 2,85 |
| 2.8 | Зона лесов | га | 13206,2 | 13206,2 |
| 2.9 | Зона кладбищ | га | 1 | 1 |
| 2.10 | Зона акваторий | га | 87,5 | 87,5 |
| 2.11 | Территория общего пользования | га | 2,03 | 2,03 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел |  |  |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га |  |  |
| 4. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел |  |  |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Сельские массовые библиотеки | объектов |  |  |
| 5.2 | Сельское учреждение культуры клубного типа | объектов |  |  |
| 5.3 | Районная больница | Объектов/койка |  |  |
| 5.4 | Поликлиника | Объектов/пос. в смену |  |  |
| 5.5 | Администрация сельского поселения | объектов |  |  |
| 5.6 | Дошкольная образовательная организация | объектов/мест |  |  |
| 5.7 | Дом-интернат для престарелых | Объект-мест |  |  |
| 5.8 | Общеобразовательная организация | объектов/мест |  |  |
| 5.9 | Учреждение профессионального образования | объектов/мест |  |  |
| 5.10 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объектов |  |  |
| 5.11 | Предприятия торговли | объектов |  |  |
| 5.12 | Бассейн | м2 зеркала воды |  |  |
| 5.13 | Предприятия общественного питания | мест |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети | м |  |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество ПС | шт. |  |  |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Количество котельных | шт. |  |  |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Количество скважин | шт. |  |  |
| 7.3.2 | Количество водонапорных башен | шт. |  |  |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище (за границей населённого пункта) | объект/га |  |  |

# Приложения 1. ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

# Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТРЕСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБАЛСТИ)

# ПРИЛОЖЕНИЯ 4. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСВТЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС»)

# ПРИЛОЖЕНИЯ 5. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»